一、GNSS接收机招标参数

1. 接收机测量性能

★1.1主板要求具备国内自主知识产权，主板通道数不低于1400；

1.2 卫星信号跟踪：支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS系统

★1.2.1 BDS：BDS：B1I，B2I，B3I，B1C，B2a，B2b(可选)*

1.2.2 GPS：L1C/A，L1C，L2P(Y)，L2C，L5

1.2.3 GLONASS：L1,L2

1.2.4 GALILEO：E1，E5a，E5b，E6(可选)*

1.2.5 QZSS：L1，L2，L5，L6(可选)*

1.2.6 IRNSS：L5(可选)*

1.2.7 SBAS：L1，L2，L5

1.3输出格式：ASCII：NMEA-0183以及二进制

1.4初始化时间：＜10秒

1.5初始化可靠性：＞99.99%

1.6差分支持： RTCM2.X、RTCM3.X

★1.7断点续测：在差分信号中断期间仍然提供RTK测量

1.8静态格式支持：GNS、Rinex双格式静态数据

★1.9内置双高清摄像头：像素2MP & 5MP，

1.9.1支持实景导航、实景放样，放样所见即所得，一步到位；

1.9.2支持非接触式拍照测量，实时采集图像，手簿端实时解算，实时获取待测点坐标；

1.9.3支持非接触式拍照测量，实时采集图像，通过配套后处理软件，可生成三维模型，并基于模型进行量测、数据生产。（选配）

★1.9 内置GNSS组合天线： GNSS、4G网络、WiFi，蓝牙天线高度集成的组合天线，实现360度无死角的天顶信号通讯，能够在复杂环境中稳定工作。（自主知识产权，主机与天线为同一厂家生产，提供测量GNSS接收天线专利证书复印件加盖公章)

★2. 定位精度

2.1静态测量精度小于：±（2.5+0.5×10-6D）mm （D为被测点间距离）

2.2 动态（RTK）测量精度不低于:±（8+1×10-6D）mm（D为被测点间距离）

2.3 码差分水平精度不低于：±0.25m + 1 ppm RMS。

3. 主机配置及功能

3.1 操作系统：LINUX操作系统；

3.2 数据存储：内置存储8GB, 支持静态数据自动循环存储；

★3.3接收机电池：内置高容量锂电池不低于6800mAh,网络移动站工作时间大于12小时,内置不可拆卸。

3.4用户界面：单按键，三个LED提示灯：卫星灯，信号灯，电源灯

★3.5数据通讯：内置eSIM网络芯片（含3年4G上网流量），无需插卡即可联网;

★3.6 内置高精度无感惯导，自动姿态补偿，无需校正，抗磁干扰，到点即测，精度3厘米。

3.7 支持WiFi通信和蓝牙通信，支持手簿NFC闪连实现智能化操作;

（提供语音服务的专利证书复印件）

3.10 高级功能：NFC闪联，WebUI交互，U盘固件升级；

4. 物理性能

★4.1主机要求：镁合金材质，主机小型化设计，体积≤Φ130mm×80mm，重量≤0.97kg（含电池）

4.2 I/O端口： USB type C接口；SMA接口；

★4.3 三防：防尘防水、不低于IP68，抗2米高测杆自然跌落；

4.4 功耗：≤2.6W；

4.5工作温度:-45℃~+75℃，存储温度:-55℃~+85℃

- 手簿采集器

★5.1 Android 10及以上版本操作系统；

5.2处理器：2GHz，8核处理器 ；

5.3存储：不低于2GB RAM+16GB ROM，支持T-Flash存储卡，最高达128GB，支持OTG功能；

★5.4支持手簿AR测量和AR放样

★5.5 蜂窝移动：4G全网通，双卡双待，内置eSIM卡，含三年流量

5.5 通讯：支持WIFI、蓝牙（2.1+4.0）、USB USB Type C接口、支持NFC闪联；

5.6 IEEE 802.11b/g/n,Wapi,AP（支持WiFi与蜂窝移动双联智选上网）；

★5.7内置锂电池≥7500mAh，内置不可拆卸，支持快充，充满手簿电池时间小于4小时，可连续工作大于14小时；

5.8物理全键盘，50按键，数字/字母分开，物理键盘智能输入法 ；

5.9屏幕：5.5 英寸高亮户外彩色电容触摸屏，分辨率720*1280，阳光可见，典型亮度 600 nits；

6.仪器需正规检验检定单位出具合格鉴定证书

二、CASS地形地籍成图软件

★1. 国产自主版权平台，不依赖第三方平台，国家测绘地理信息创新产品，有软件著作权；

- 特殊地物批量处理

有规律的地物、地貌能实现自动化功能，批量处理。如路灯、井盖、等高线等。有规律分布的独立地物，如路灯、井盖等，可沿直线或者曲线等分内插，也可按指定距离在线上分布；填充类符号，如稻田、菜地。均可在新绘制区域，已有封闭区域，或者单线上进行填充；等高线的绘制，可通过建立DTM，批量或者单根绘制，也提供手工绘制的方法。

- 图形实体检查

能够实现图面自动查错功能，自动检测一些逻辑错误，并提示用户修改。软件提供图形实体检查工具，可检查的内容包括：编码正确性、属性完整性、图层正确性、符号线型线宽、线自相交、高程注记、建筑物注记、复合线重复点、高线检查、复合线检查等。检查完毕，会输出检查列表，双击可定位到错误的图上位置。列表中，详细描述了错误类型，用户可根据提示进行修改。检查条件可用户自定义，检查结果信息能输出导入。

- 图形实体分类统计

能按范围对地形图中的地物、地貌进行分类统计。如：草地、耕地、建筑房屋的总面积，有多少栋6层、8层、20层建筑物等。软件提供专有分类统计工具，对统计内容进行设置，就可以在指定封闭的统计范围内，得到分类统计的结果，并以报表的和提示框两种形式输出。

- 支持多种格式参考文件

软件支持DWG、DGN、MIF、XLS、WORD、JPEG、JPG、航片等参考文件，同时能快速参考、快速参考关闭、快速合并。DGN和MIF格式文件，提供转入接口。XLS、WORD、JPEG、JPG等参考文件，可直接通过参考文件接口插入软件绘图环境，放入专有图层。能快速参考、合并或关闭。

- 丰富的数据输入输出接口

（1）数据输入：主流型号的全站仪采集的数据，均有输入接口。型号较特别的全站仪，采集的数据也提供转换接口；主流型号GPS采集的数据，配备转换接口，南方GPS采集的数据可直接导入；手工输入观测数据，是否带有控制点，均可进行转换生成标准数据文件。

（2）数据输出：经过编辑和检查的数据，可以通过图幅整饰打印输出；可以输出常见的GIS数据格式如shp和mif/mid等；也可输出明码交换文件格式（*.cas）。

7. 支持多种测量外业数据的处理

常见的集中外业测量模式：草图法、编码法、电子平板、掌上平板等，均提供对应的内业成图模式。

- 方便实用的属性面板

为用户提供方便而实用的属性面板，可以快速查询当前图形上有多少图形实体，其编码、图层、颜色、位置、属性字段等信息能一目了然。

- 兼容多种软件生成的数据

对于由山维、开思、瑞得、威远图、Microstation、MapGIS等常见软件生成的数据，均提供导入接口。由其他软件生成的dwg格式数据文件，提供一个丰富的转换接口，可自定义将图层、字体、颜色 、线型、图块等信息，

★13. 提供厂家针对本项目授权书及售后服务承诺函（需厂家提供软件培训服务，服务周期至少7天）